AD2000-M单门门禁控制器

(密码键盘)

用

户

手

册

(产品使用前请仔细阅读本手册)

产品特性：

工作电压：DC12V

开锁电流：≤1000Ma

静态电流：≤40mA

储存容量：500张用户卡

工作温度：-10℃~70℃

工作湿度：10%~90%

尺寸：117×117×21mm

安装说明：

卸下固定面板与底板的十字螺丝，取下底板，使用随机配备的胶塞和螺钉将底板安装在欲控制出入口的入口侧墙壁。注意上下方向。按照电路板上的接线标记将电线接好.如下图:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +12 | GND | CONT | GND | AN | GND | DOOR BELL |  |
| POWE IN J2 |  | LOCK1 |  | OPEN | SW |  | J5 |
| 接电源 |  | 接电锁 |  | 接内部开关 |  | 接门铃 |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |

J1跳线

J6跳线

注意:1.上电前必需确认电源电压（DC12V）和电源正负极性

2.防撬报警开关在电路板右下角，闭合禁声，弹开蜂鸣器连续短鸣报警。

操作说明：

一. 门禁控制器初始化方法：

1.关闭电源，J6跳线的第1脚和第2脚相接

2.接通电源，蜂鸣器连续断续鸣响报警POWER(红)灯、OK(绿)灯、MODE(橙)灯齐闪烁。

3.断电，再接通电源，POWER（红）灯、OK（绿）灯、MODE（橙）灯齐闪烁。等待J6开关转换。

4. J6的1、2脚断开，2、3脚接通。

5.门禁控制器初始化完成，蜂鸣器鸣响一声，门禁控制器进入用户使用状态。

说明：初始化操作仅删除用户自行设置之密码，并设为缺省密码12345（出厂密码），其它数据不会被删改。

二.电锁设置方法

J1的1、2脚连接，输出常开信号（开路）；2、3 脚连接，输出常闭信号（+12V）。

三.门禁控制器系统编程设置方法

“#”字键：功能键，进入系统编程模式

1.按“#”字键6次，POWER（红）灯、OK（绿）灯、MODE（橙）灯齐亮。

2.输入5位用户系统密码，蜂鸣器鸣响一声，OK（绿）灯熄灭，门禁控制器进入系统编程模式。

“1”字键：修改用户系统密码

1.按“1”字键，MODE（橙）灯亮、POWER（红）灯、OK（绿）灯熄灭。

2.用户输入5位数字密码（如：23456），输入完毕，蜂鸣器短鸣一声，OK（绿）灯闪亮一次后熄灭，POWER（红）灯、OK（绿）灯亮，密码修改成功。

注意：该用户密码需妥善保存，再次进入系统编程模式时需要输入该密码，如忘记密码，请执行初始化操作规程。

“2”字键 ：登录用户开门密码

1.按“2”字键，MODE （橙）灯亮、POWER （红）灯、OK（绿）灯熄灭

2.输入4位用户号，OK（绿）灯亮，输入号有

效。如果蜂鸣器短鸣三声，表明该用户号已

被登录过；如果蜂鸣器间歇长鸣四声，表明存储区已满，均不能再登录。

3.输入6位用户开门密码，蜂鸣器长鸣一声，OK（绿）灯闪亮一次熄灭，MODE（橙）灯和POWER （红）灯亮，密码登录成功。如果蜂鸣器连续短鸣三声，说明该密码已被登

录过，不能再重复登录。

“3”字键：删除单个用户开门密码

1.按“3”字键，MODE （橙）灯亮、POWER（红）灯、OK（绿）灯熄灭

2.输入需删除的4位用户号，蜂鸣器长鸣一声，OK（绿）灯闪亮一次熄灭，MODE（橙）灯和POWER（红）灯亮，用户密码删除成功。

“4”字键：删除全部用户及系统密码清零

按“4”字键，蜂鸣器长鸣一声，OK （绿）灯闪亮一次熄灭，MODE（橙）灯和POWER（红）灯亮，所有密码数据删除成功。

注意：此操作后系统密码为00000，请在按“6”键退出前，按“１”键重新输入你自己系统密码。

“5”字键：设置开门时间

1.按“5”字键，MODE橙）灯亮、POWER(红)灯、OK（绿）灯熄灭

2.输入两位开门时间数值，蜂鸣器长鸣一声，OK（绿）灯闪亮一次熄灭，MODE（橙）灯和POWER（红）灯亮，开门时间设置成功。

“6”字键：退出键

蜂鸣器长鸣一声，OK（绿）灯闪亮一次熄灭，POWER（红）灯亮，MODE（橙）灯熄灭，门禁控制器退出系统编程模式，进入正常工作模式。

说明：系统编程操作过程中，如果遇到输入错误或操作错误，门禁控制器将会出错报警短鸣三声。如果发出5次两短一长的报警，则表明系统存储器读写出错。

四. 门禁控制器使用方法

门禁控制器编程完成后，进入正常工作状态，POWER（红）灯亮，MODE（橙）灯和OK （绿）

灯熄灭。使用方法如下：

1.手动输入6位用户密码，输入过程中OK（绿）灯闪烁提示该输入状态，密码输入完毕门禁机自动检测其有效性，密码输入正确，蜂鸣器长鸣一声，OK（绿）灯亮，POWER（红）灯熄灭，开门成功；在设定的开门时间内，指示状态不变。密码输入过程中，无键等待时间为6秒，两次输入间隔超过6秒，将出错报警提示，并退出按键密码输入状态，回到正常工作状态。

2. 如果蜂鸣器短鸣三声，POWER（红）灯连续闪亮三次，则表明该密码为非法密码，不能开门。

说明：在开门状态下不能输入密码。

装箱清单：

We.001/AD820-M门禁控制器    1台

用户手册                     1份

固定胶塞和螺钉               1包