AD628智能考勤门禁机

硬件手册

# User Manual

目   录

- 产品概述---------------------------------------------------------------1

主要功能特点---------------------------------------------------------------1

主要技术参数---------------------------------------------------------------2

外形结构说明---------------------------------------------------------------3

AD628快速索引-------------------------------------------------------------4

- 产品安装---------------------------------------------------------------7

拆封清单---------------------------------------------------------------------7

安装AD628 ------------------------------------------------------------------7

开机运行---------------------------------------------------------------------8

- 设置系统--------------------------------------------------------------11

时钟管理--------------------------------------------------------------------11

卡片管理--------------------------------------------------------------------11

系统设置--------------------------------------------------------------------11

门禁管理--------------------------------------------------------------------12

端口设置--------------------------------------------------------------------18

菜单语言--------------------------------------------------------------------19

短消息-----------------------------------------------------------------------19

姓名和工号-----------------------------------------------------------------19

附录A  接口和扩展信号------------------------------------------------------21

附录B 	权限示意--------------------------------------------------------------23

附录C 	潜回互锁示意--------------------------------------------------------24

声明：制造商保留对技术及产品规格进行修改的权利而不事先通知。

警告：不要私自修理AD628，因此造成的后果，我公司不予承担责任。

第一章 产品概述

AD628-MM“一体机”集考勤机、密码门禁、单门门禁、汉显读头和两门门禁控制器于一体。适用范围：门禁、考勤、实时巡更、停车场等等。

一、主要功能特点

1、机多用，适用面广

- 集密码键盘、汉显读头、单体门禁、考勤机、两门门禁控制器功能于一体。提供带按键或不带按键，电脑白或香槟色供客户选择。是能满足多方客户需求、性价比极高的新一代产品。

2、技术领先，稳定可靠

- 所有输出输入端口防静电、防电源冲击；增强抗干扰能力、防死机设计；PCB板进行了防潮、防腐处理，能适应各种恶劣环境。

3、动态定义，应用灵活

- 1个内置读卡器（EM或Mifare类型），2组W26接口，2组门磁输入，2组开门按钮输入，2组继电器输出，1组门铃接口和1组RS485通讯接口。

- 可重新定义IO接口。如：W26接口可定义为W26标准输出或输入；继电器可定向为门禁、电铃或报警输出；门磁可重定义为火警信号。

- 支持硬件的在线升级。

4、汉英双语菜单，使用方便

- 全中英文双语菜单界面，带背光；可显示刷卡人姓名和工号。

- 有公共短消息和个人短消息发布功能。

- 可设定16个报闹点，闹铃支持工作日选择。

- 带时钟修正参数，可确保实时钟长时间准确。

- 既可联网（最多255台），也可脱机使用。脱机时可通过键盘完成设备参数的设置。

5、专业门禁，功能强大

- 管制门数：2门，标准维根26接口，可挂接HID、Motorola等世界知名读卡器。

- 支持2500个持卡人，同时存储25000条刷卡和报警事件。

- 32个时间段/64个时间组/16个应用群组/8种节假日类型/卡片有效期/卡片密码（6位数字）。

- 硬件脱机做到两层防潜回（A.P.B）和互锁（一次只能有一扇门打开）。

- 可设定只密码进入、只刷卡进入和刷卡+密码进入，支持胁迫密码和超级密码进入。

- 任意门点的远程控制，多种报警事件功能：门开超时、门关超时、闯入报警、胁迫报警、防撬报警、火警等。

二、主要技术参数

| 工作电压 | 8～25V交直流 |
| --- | --- |
| 整机功耗 | <1W |
| 数据保存 | >10年(掉电后) |
| 记录容量 | 25000条（可定制） |
| 控制卡片 | 2500张（可定制） |
| LCD分辨率 | 122×32 DOTS |
| 内建字库 | 16×16国家二级汉字库 |
| 通讯方式 | 1路RS485 |
| 韦根26接口 | 2路 |
| 继电器输出 | 2路 |
| 状态输入 | 4路 |
| 本机读卡类型 | EM兼容或Mifare |
| 感应距离 | 4—15cm |
| 联网容量 | 255台 |
| 工作温度 | -20℃—70℃ |
| 工作湿度 | 20%—90% |
| 存储温度 | -25℃—85℃ |
| 主机尺寸 | L120×W88×H 18mm |
| 主机重量 | 160克 |

三、外形结构说明

1

3

6

11

8

7

2

5

9

10

12

4

| 1、LCD液晶显示 2、指示灯 3、键盘 4、黑色前面罩 5、读卡感应区 6、门铃按钮 | 7、后盖板 8、W26接口2 9、主接口 10、RS458通讯口 11、门铃接口 12、安装孔 |
| --- | --- |

四、AD628快速索引

1、显示图标索引

| 图标 | 意义 |
| --- | --- |
|  | 菜单当前选项 |
|  | 表示下边还有内容，可按< 9 >键翻阅查看 |
|  | 表示上边还有内容，可按< 7 >键翻阅查看 |
|  | 表示复选框中没被选中的条目 |
|  | 表示复选框中被选中的条目 |
|  | 表示单选框中没被选中的条目 |
|  | 表示单选框中被选中的条目 |

2、键盘功能索引

| 键 | 功能 |
| --- | --- |
| < 0 >< 1 >< 2> < 3 >< 4 >< 5 > < 6 >< 8 > | 数字输入 |
| < 7 > | 数字输入 上翻菜单项 |
| < 9 > | 数字输入 下翻菜单项 |
| <*> | 取消操作 返回上级菜单 退出选择多选项或单选项，并保存选择 |
| <#> | 确认操作 进入下级菜单 选择多选项或单选项 |

3、主菜单索引：

主菜单

|—时钟管理

|    |—设置时间

|    |—误差校准

|    |    |—无需调整

|    |    |—每天调快

|    |    |—每天调慢

|    |

|    |—报闹时间

|    |    |—闹铃01->

|    |    |    |—开启闹铃

|    |    |    |—报闹时间

|    |    |    |—持续时间

|    |    |    |—闹铃星期—星期日、星期一…星期六

|    |    |  。

|    |    |  。

|    |    |  。

|    |    |—闹铃16->

|    |    |   （同上）

|—卡片管理

|    |—增加卡片

|    |—修改卡片

|    |—删除卡片

|

|—系统设置

|    |—设备机号

|    |—背光模式—关闭、常开、自动、时区

|    |—发音提示—键盘音、闹铃音、提示音

|    |—通讯速率—2400bps、4800bps、9600bps、19200bps

|    |—记录选项—进门记录、出门记录、事件记录、记满循环、禁止相同、容量预警、5位卡号

|    |—菜单密码

|    |—资源统计

|    |—清除系统

|    |—软件升级

|

|—门禁管理

|    |—设置门1

|    |    |—权限设置

|    |    |    |—时段表—（时段0——时段31）

|    |    |    |—时区表—（时区0——时区63）

|    |    |    |—节假日

|    |    |    |—应用群组—（应用群组0——应用群组15）

|    |    |

|    |    |—管制类型—进出双管、进入单管、进管出任、潜回互锁

|    |    |—进入方式—只需刷卡、只需密码、卡加密码

|    |    |—门磁类型—门磁常开、门磁常闭、火警常开、火警常闭、无效

|    |    |—开门按钮—常开、常闭、无效

|    |    |—开门时间

|    |    |—关门时间

|    |    |—首入常开—开启首开、关闭首开

|    |    |—胁迫密码

|    |    |—开门密码

|    |

|    |—设置门2

|    |     （同上面 设置门1）

|    |—复制1->2门

|    |—复制2->1门

|

|—端口设置

|    |—继电器1—门锁1、门锁2、电铃、报警、无效

|    |—继电器2—门锁1、门锁2、电铃、报警、无效

|    |—W26接口1—进门1、出门1、进门2、出门2、W26输出、无效

|    |—W26接口2—进门1、出门1、进门2、出门2、W26输出、无效

|    |—本机读卡—进门1、出门1、进门2、出门2、无效

|

|—菜单语言—简体中文，English

常用按键操作索引

菜单进入

在初始态按下<*>+<#>（先按<*>,短时间内再按<#>），可进入菜单状态。

菜单浏览

菜单是树状结构，在某一级菜单中，用<7>键向上翻阅，<9>键向下翻阅，选择条目，选中的条目反白显示（黑底白字），按<#>键确定条目设置，按<*>键放弃条目设置，并返回上级菜单。如3分钟内无任何操作，系统将自动退出菜单，进入初始界面。

多选和单选

<7>键向上翻阅选项；<9>键向下翻阅选项；<#>选择多选项或单选项；< * >退出选择多选项或单选项，并保存选择结果。

密码进入——适用于设置了开门密码或胁迫密码

在初始态按下<#>，屏幕提示输入密码，按<0>—<9>数字键输入密码，按<#>键确定输入。

个人密码修改——适用于设置了卡加密码

划卡&键入密码进入后，快速键入<*>+<#>，提示再划卡，键入新密码两次。成功！（缺省个人密码为：888888）

第二章 产品安装

正确的安装是保证产品正常运行的前提，本章详细叙述AD628智能考勤机的硬件和软件的安装方法和步骤。

一、拆封清单

打开包装请仔细检查：

AD628主机一台、软件光碟一张、连接插线五条

厂家保留对以上配置进行修改的权利，恕不事先通知

二、安装AD628

1、AD628装配图：

面罩

安装固定孔

面罩拆卸槽

后盖板



注意：设备上电后可通过戳侧面的面罩拆卸槽，使系统复位。

2、与管理电脑联机

AD628同时提供RS485联机方式，通讯距离1200米，可用于单机、多机通讯，需要RS232/RS422转换器与电脑连接。连接详情参见“附录A”。

2.1	单机使用：

    - RS485

连接如图2-2，通过AD628考勤机的RS485口JP1或JP2连接时，需要RS232/RS422转换器。由于长距离引起较大的信号损耗，应设置120Ω的终端电阻。

终端电阻

T

RS232

RS485

转换器

<1200米

<15米

JP4

图2-2 RS485单机联机

2.2	多机联网：

连接如图2-3，多机联网是通过JP1和JP2的一进一出连接（JP1和JP2可以互换），如图  最末端请连接120Ω的终端电阻。其总距离限制为1200米。

…

…

…

0号

1号

254号

RS232

RS485

转换器

终端电阻

图2-3 RS485多机联机

四、开机运行

将AD628接上电源，系统上电复位，在听到“嘟”的一声长鸣，系统开始自检，如果系统正常，屏幕进入初始界面。

智能 “蓝精灵”

12:00  2003-08-01

注意：AD628进行菜单设置和与管理电脑长时间不间断通讯时都不接受打卡。

第三章 设置系统

本章重点介绍AD628考勤机的系统的设置方法。要设置系统，可以通过本机键盘，也可以通过运行AD628管理软件进行。

一、时钟管理

主菜单

|—时钟管理

|    |—设置时间

|    |—误差校准

|    |    |—无需调整

|    |    |—每天调快

|    |    |—每天调慢

|    |

|    |—报闹时间

|    |    |—闹铃01->

|    |    |    |—开启闹铃

|    |    |    |—报闹时间

|    |    |    |—持续时间

|    |    |    |—闹铃星期—星期日、星期一…星期六

|    |    |  。

|    |    |  。

|    |    |  。

|    |    |—闹铃16->

设置时间

系统在经过长时间运行工作，时钟可能有偏差，需要校准。（系统时间都是以24小时表示。）

12时00分

2003年08月01日

设定的信息显示如右图：

误差校准

此项用于对系统时钟的自动修正，已达到长时间运行，时钟偏差较小的目的。

无需调整——不进行系统修正

调快时钟

00(秒/天)

每天调快——进入显示如右图，输入修正值。

调慢时钟

00(秒/天)

每天调慢——进入显示如右图，输入修正值。

报闹时间

用户最多可设置16个闹铃点（闹铃01——闹铃16），每个闹铃点包括如下四项：

开启闹铃——打勾表示开启，否则表示关闭。按< # >键进行循环触发。

报闹时间——输入报闹时间

持续时间——报闹的持续时间

报闹星期——可选择一周那几天到报闹点报闹

二、卡片管理

对卡片的管理包括：增加、修改和删除。

主菜单

|—卡片管理

|    |—增加卡片

|    |—修改卡片

|    |—删除卡片

等待读卡...

-              --

增加卡片：进入后如右图            通过划卡获取卡号，如果要增加的卡片不在手边，按< # >直接输入卡号，如图：

请输入卡号

-00000000

卡号获取后系统进入卡片权限分配界面，如图

1群组00 2群组00

-有效期：99-12-31

1群组——对应门1适用的应用群组

2群组——对应门2适用的应用群组

有效期——卡片在此日期后，所有权限失效。

注意：新增卡片对应的缺省个人密码为“888888”，用户可通过键盘独立修改，参见：个人密码修改。

修改卡片：对系统中已经存在的卡片，可能需要对卡片的权限进行修改。进入后，跟以上增加卡片的步骤一样。

删除卡片：从系统中完全删除一卡片。

三、系统设置

主菜单

|—系统设置

|    |—设备机号

|    |—背光模式—关闭、常开、自动、时区

|    |—发音提示—键盘音、闹铃音、提示音

|    |—通讯速率—2400bps、4800bps、9600bps、19200bps

|    |—记录选项—进门记录、出门记录、事件记录、记满循环、

禁止相同、容量预警、5位卡号

|    |—菜单密码

|    |—资源统计

|    |—清除系统

|    |—软件升级

对系统参数进行设置

设备机号

在组成的RS485网络中，每台设备都要有一个唯一的编号，我们称为机号。AD628支持0—254的机号。

背光模式

常闭——背光一直关闭

常开——背光一直开启

自动——按键、打卡等事件发生时，开启背光。无事件发生时自动关闭背光

时区——在设定时区内，背光开启

发音提示

键盘音——每按一键，发“嘟”一声

闹铃音——当报闹触发时，发音

提示音——系统事件（如：外接卡头刷卡），发音

通讯速率

AD628支持2400、4800、9600和19200四种通讯波特率。更能适应复杂环境的RS485联网通讯。

注意：当环境干扰大，通讯线材不标准等原因造成通讯时好时坏，可降低波特率

记录选项

进门记录——记录进门刷卡

出门记录——记录出门刷卡

事件记录——包括软件开门记录、密码开门记录、闯入报警记录、火警报警记录、按钮开门记录、胁迫密码记录、清除报警记录等

记满循环——在到达记录容限后，将覆盖最老的记录

禁止相同——在同一分钟内，不重复记录同一地点同一张卡打卡

设置报警容限

-95%

容量预警——选择后可触发，如下界面：

5位卡号——缺省不选，读取卡片8位卡号；

选择读取卡片5位卡号

菜单密码

设置进入主菜单的密码，密码最多为6位数字。进入后如下图：

首先要输入旧密码，正确后，在输入两次新密码，方可修改密码成功。要取消密码，新密码输入为空即可。当按错键时，可用< * >清除一位，< # >确认输入。

修改密码

旧密码  ******

修改密码

新密码  ******

修改密码

新密码  ******

注意：正式使用时，建议设立密码。（出厂菜单密码为空）

资源统计

记录00002 占00%

卡片00000 占00%

显示事件记录数和注册卡片数及占用的存储容量

清除系统

可以分别清除三类数据：系统设置、注册卡片、事件记录

将恢复出厂配置

确认执行?

删除所有卡片

确认执行?

删除事件记录

确认执行?

根据需要进行清除。按<#>确认清除，按<*>取消清除。

软件升级

AD628支持硬件在线升级。步骤如下：

- AD628通讯口通过RS485/RS232转换器与电脑相连接。

- AD628进入升级等待状态，菜单操作：系统设置->软件升级

电脑上安装“JSUpData硬件升级工具”。运行JSUpData.exe，通讯口选择正确的串口，波特率19200，升级文件选择厂家提供的xxxxx.upd升级文件，按“运行”。升级开始，进度条指示升级过程，请一定不要中断此过程。升级完成后终端机会自动重启。

四、门禁管理

主菜单

|—门禁管理

|    |—设置门1

|    |    |—权限设置

|    |    |    |—时段表—（时段0——时段31）

|    |    |    |—时区表—（时区0——时区63）

|    |    |    |—节假日

|    |    |    |—应用群组—（应用群组0——应用群组15）

|    |    |

|    |    |—管制类型—进出双管、进入单管、进管出任、潜回互锁

|    |    |—进入方式—只需刷卡、只需密码、卡加密码

|    |    |—门磁类型—门磁常开、门磁常闭、火警常开、火警常闭、无效

|    |    |—开门按钮—常开、常闭、无效

|    |    |—开门时间

|    |    |—关门时间

|    |    |—首入常开—开启首开、关闭首开

|    |    |—胁迫密码

|    |    |—开门密码

|    |

|    |—设置门2

|    |     （同上面 设置门1）

|    |—复制1->2门

|    |—复制2->1门

AD628支持两门门禁控制

设置门1

权限设置

时段表——支持32个时段，如图

00:00 -> 00:00 00

00:00 -> 00:00 01 

时区表——支持64个时区，如图

31 00 00 00 00

31 00 00 00 01 

节假日——可预设一年的假日权限类型，如图

应用群组——支持16个应用群组，在卡片管理中提及的群组，就是在此设置。

日期:00月00日

类型:00 (00-07)

权限结构详情见：附录B 权限示意

管制类型

进出双管——进门和出门都严格按照权限管制

进门单管——进门严格按照权限管制，出门卡头无效

进管出任——进门严格按照权限管制，出门只要读卡就有效

潜回互锁——只有划卡进门后，出门划卡才有效，详情见：附录C 潜回互锁示意

进入方式

只需划卡——验证卡片权限。

只需密码——键入指定的开门密码或胁迫密码，方可进入。

卡加密码——除了验证卡片权限，还要键入个人密码进行验证。

门磁类型

门磁常开——信号对地短接，表示有门磁信号，门被打开。

门磁常闭——信号对地开路，表示有门磁信号，门被打开。

火警常开——信号对地短接，表示有火警信号，触发报警。

火警常闭——信号对地开路，表示有火警信号，触发报警。

无效——信号无效。

开门按钮

常开——信号对地短接，表示开门按钮按下。

常闭——信号对地开路，表示开门按钮按下

无效——信号无效

开门时间

正常进入时，门锁开启的时间。如在此段时间内，如检测到门磁开门信号，控制器立刻关闭门锁；否则要等到开门时间到控制器才关闭门锁。

关门时间

此时间为门打开进入后，到门关的时间。即系统检测门磁开门信号到门磁关门信号的这段时间，叫关门时间。如果关门时间超过设定值，系统将报警，提示用户关门。

注意：只有安装了门磁，上述功能有效。

首入常开

在设定首入群组的管制时间内，如有一次正常有效的开门，门将保持一直开启，直到管制时间结束，门重新关闭。例如：用于工厂单位的大门设置，上班时间开启，下班后关闭。

胁迫密码

当受到坏人挟持，通过按此密码开门，系统产生胁迫事件记录，监控电脑能显示出来。如果设置为空，此密码无效。

开门密码

此密码可用于正常直接开门。如果设置为空，此密码无效。

设置门2

方法如上

复制1->2门

把门1的所有设置复制到门2

复制2->1门

把门2的所有设置复制到门1

五、端口设置

主菜单

|—端口设置

|    |—继电器1—门锁1、门锁2、电铃、报警、无效

|    |—继电器2—门锁1、门锁2、电铃、报警、无效

|    |—W26接口1—进门1、出门1、进门2、出门2、W26输出、无效

|    |—W26接口2—进门1、出门1、进门2、出门2、W26输出、无效|

| |—本机读卡—进门1、出门1、进门2、出门2、无效

用户可根据实际应用需要，合理配置系统提供的接口：继电气、W26维更接口和本机读卡。

继电器1

门锁1——与门1的电锁控制联动

门锁2——与门2的电锁控制联动

电铃——与闹铃报闹控制联动

报警——与报警事件联动（如：非法闯入等）

无效——信号无效

继电器2：同上

W26接口1

进门1——此接口挂接标准W26读头，控制门1进门

出门1——此接口挂接标准W26读头，控制门1出门

进门2——此接口挂接标准W26读头，控制门2进门

出门2——此接口挂接标准W26读头，控制门2出门

W26输出——将本机读卡以标准W26输出，因此可将AD628作为卡头使用。

无效——信号无效

W26接口1

同上

本机读卡

除没有W26输出外，与W26接口1、2选项相同。

六、菜单语言

主菜单

|—菜单语言—简体中文、English

|

提供简体中文和英文两种语言选择

七、短消息

用户可将一些简短的文字信息（100个汉字或200个英文字母）发布到AD628的LCD屏幕上，比如：公司的通知、广告等。系统将短消息显示在屏幕上部，如果一行显示不下，自动滚动显示。短消息分为公共消息和个人消息，一旦发布时间有效，公共消息就会自动显示在屏幕上，个人消息只有指定卡片划卡后才开始显示。

注意：短消息的发布只能由管理电脑下发。

八、姓名和工号

员工的姓名和工号是通过管理电脑下发到考勤机内。员工的姓名最多为8个英文字或4个中文字；员工的工号最多可为11个英文和数字。

注意：AD628只能由管理电脑下发的姓名和工号

附录A  接口和扩展信号

继电器1跳线选择

跳1—2：常开

跳2—3：常闭

跳2—3：常闭

继电器2跳线选择

跳1—2：常开

跳2—3：常闭

手动复位开关

防拆卸开关

键盘连接座

液晶对比度调整

连线接口

继电器2动作LED指示

继电器1动作LED指示

1 2 3

1 2 3

1

4

1

10

1

4

1

3

1

2

JP2

JP3

JP1

JP4

JP5

JP1接口信号说明

| 管脚 | 信号 | 线色 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | +V | 红 | 电源正（推荐+12DCV） |
| 2 | GND | 黑 | 电源地 |
| 3 | MC1 | 绿 | 门磁1 |
| 4 | OP1 | 黄 | 开门按钮1 |
| 5 | MC2 | 白 | 门磁2 |
| 6 | OP2 | 棕 | 开门按钮2 |
| 7 | LS1 | 蓝 | 继电器输出1 |
| 8 | LS1 | 紫 |  |
| 9 | LS2 | 橙 | 继电器输出2 |
| 10 | LS2 | 灰 |  |

JP2、JP3接口信号说明

| 管脚 | 信号 | 线色 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | +V | 红 | 电源正 |
| 2 | GND | 黑 | 电源地 |
| 3 | DATA0 | 绿 | W26数据线 |
| 4 | DATA1 | 黄 | W26数据线 |

JP4接口信号说明

| 管脚 | 信号 | 线色 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GND | 黑 | 电源地 |
| 2 | RS485- | 绿 | RS485通讯负 |
| 3 | RS485+ | 黄 | RS485通讯正 |

JP5接口信号说明

| 管脚 | 信号 | 线色 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GND | 白 | 门铃开关信号(常开) |
| 2 | RS485- | 灰白 |  |

1

4

1

10

1

4

1

3

1

2

JP2

JP3

JP1

JP4

JP5

RS232/RS458转换器

门铃

A

V

直流电源

门磁或

火警输入

接下一台AD628

RS458总线

RS232

电锁

读卡头

开门按钮

电铃

报警器

可选

门磁或

火警输入

可选

W26输出

W26输出

附录B 权限示意

设置步骤：

- 设置时段表 >> 设置时区表 >> 设置节假日 >> 设置应用群组00——15

- 卡片管理->增加卡片或修改卡片，设置给卡使用的有效期和分配两扇门相应的应用群组

注：粗斜体数字表示用户可设置

人员权限

有效期

个人密码

门1群组号

00——15

门2群组号

00——15

应用群组

周安排  时区号

星期日    00

星期一    00

…

星期六    00

假日类型

节假类0   00

…

节假类7   00

时区表

4个时段号 序号

00 00 00 00  00

.  .  .  .    .

.  .  .  .    .

.  .  .  .    .

00 00 00 00  63

节假日

日期       类型

00月00日  00

.     .      .

时段表

起始   终止  序号

00:00 ->00:00  00

.       .      .

.       .      .

.       .      .

00:00 ->00:00  31

应用群组00

.  .  .

.  .  .

.  .  .

应用群组15

卡片管理

权限设置

时区表

00 00 00 00  00

01 02 03 00  01

01 00 00 00  02

应用群组

星期日    00

星期一    01

星期二    01

星期三    01

星期四    01

星期五    01

星期六    02

节假类0   00

时段表

00:00 ->00:00  00

08:00 ->12:00  01

14:00 ->17:00  02

20:00 ->23:30  03

节假日

日期       类型

10月01日  00

时区表

00 00 00 00  00

应用群组

全部设为  00

时段表

00:00 ->23:59  00

例2

星期一 —— 星期五：8:00——12:00  14:00——17:00  20:00——23:30三段时间允许进入

星期六：8:00——12:00允许进入

星期日和节假日（如：10月1日）：全天不允许进入

应用群组案例：

例1

24小时通行

附录C 潜回互锁示意

要求1：只有刷卡进入的人员，刷卡才能允许出去

设置步骤：

- 端口设置->W26接口1 设置为 进门1

->W26接口2  设置为 出门1

2、设置门1->管制类型  设置为 潜回互锁

要求2：某停车场有入口、出口各一个，出入都要刷卡，但一定要限制未从入口刷卡进入的车辆出停车场。

设置步骤：

- 端口设置->W26接口1 设置为 进门1

->W26接口2  设置为 进门2

- 设置门1->管制类型  设置为 潜回互锁

- 设置门2->管制类型  设置为 潜回互锁

AD628服务保修卡



| 顾 沿 此 虚 线 剪 下 客 | 姓名： | 产品编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电话： | 购买日期 |  | 20 年 月 日 |  |
|  | Email： | 保证期限 |  | 年 |  |
|  | 地址： |  |  |  |  |
| 本保修卡各栏请祥填，并加盖经销商印章，否则无效。 - 本产品自购买日起保证期限内在正常使用状况下免费服务。 - 超过规定限期如需配换零件，则酌收检修费。 - 在保修期间，若有下列情形恕不免费修理： - 未能出示该保修卡 - 未按用户手册规定使用或擅自拆修、添附或修改以致造成损坏 - 由于天灾、跌、碰撞、不当电压所造成的故障 本保修卡遗失恕不补发，请妥善保管 本保修卡如经涂改，视同无效 |  |  | 合格证 |  | 检验员 |
|  |  |  | 经销商签章 |  |  |